# Instrucciones para completar los ficheros de cobertura para respuesta consulta pública

cualquier duda en relación con estas instrucciones se podrá consultar con el buzón coberturaBA@economia.gob.es

- Fichero Cobertura_puntual.csv

Un fichero por provincia: dadas las dificultades encontradas en requerimientos pasados para manejar aquellos ficheros que eran excesivamente pesados, el operador deberá enviar la información de cobertura puntual por provincia, de tal modo que cada provincia tenga su fichero CSV separado del de otra provincia, para ello se añadirá al inicio del nombre del fichero el código INE de la provincia en cuestión.

En el caso de provincias con un elevado número de información de cobertura a reportar, como puedan ser Madrid o Barcelona, se podrán enviar varios ficheros CSV por provincia. Los ficheros CSV deberán comprimirse en Zip.

Emplear codificación UTF-8 para detectar correctamente caracteres especiales, ñ y tildes.

Emplear fichero CSV; no emplear el formato Excel pues obliga a la conversión previa de la información a formato CSV para su carga en base de datos.

Utilizar la barra vertical/pipe (|) como separador de campos.

Utilizar coma (,) como separador decimal, cuidando de que los campos de coordenadas distingan la parte decimal

Se proporcionarán solamente datos de las ubicaciones cubiertas con infraestructura propia. Para los casos de disponer de infraestructura compartida por acuerdo mayorista u oferta de referencia del OPSM, se especificará en el campo al efecto (Campo “Tipo de Servicio”).

Se deberá completar, dejando vacíos aquellos campos de los que no disponga información, facilitándose las coordenadas del portal cubierto en coordenadas geográficas (latitud y longitud). Excepcionalmente, se admitirán coordenadas cartesianas X, Y en caso de imposibilidad para proporcionar coordenadas geográficas y siempre que se informe correctamente del SRS (Huso 28, 29, 30 o 31) al que se correspondan dichas coordenadas.

Se deberá emplear preferentemente el sistema de referencia ETRS89, en línea con lo establecido en el Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España. Se podrá admitir también el sistema de referencia WGS84. Se deben rellenar los campos de coordenadas según el EPSG empleado.

Se deberán evitar los espacios en blanco al principio y al final del dato.

Se cuidará de que los códigos no omitan un posible 0 inicial.

| Nombre | Tipo | Formato | Longitud máxima | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Número |  |  | Número secuencial identificativo del registro del Operador. |
| TIPO_VIA | Texto |  | 29 | ## Tipo de vía: Calle, Rúa, Avenida, Paseo, Carretera, etc. Se recomienda no incluir abreviaturas. |
| NOMBRE_VIA | Texto |  | 255 | Denominación de la vía, Ejemplo: Castellana, Nacional V |
| PORTAL1/PK | Texto |  | 16 | Número del portal 1 o punto kilométrico de la vía si se trata de vías interurbanas: Carretera, Autovía, etc. Se incluye la extensión del portal, por ejemplo, 64bis. |
| DUPLI1 | Texto |  |  | Si el número vía 1 está duplicado identificación del portal concreto, (por ejemplo, “B” en un número que tenga número “10” y “10B”) |
| PORTAL2 | Texto |  | 16 | Número de la vía 2 |
| DUPLI2 | Texto |  |  | Si el número vía 2 está duplicado identificación del portal concreto, (por ejemplo, “B” en un número que tenga número “10” y “10B”) |
| CODPOSTAL | Texto | XXXXX | 5 | Código postal de 5 dígitos. |
| COD_INE_MUNICIPIO | Texto | XXXXX | 5 | Código INE de 5 dígitos según aparece en el Nomenclátor de Entidades de Población del INE. Cuidar de mantener el ‘0’ delante en los municipios de las provincias de Álava a Burgos. |
| COD_VIA | Texto |  | 5 | Código de la vía de acuerdo con el callejero del INE. Dejarlo vacío en caso contrario. Se pueden descargar los códigos de la vía del Callejero de Censo Electoral en el apartado Ficheros Nacionales de la siguiente URL: https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=Page&cid=1259952026632&p=1259952026632&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout, siendo el código de la vía los primeros 5 dígitos de la tercera columna del fichero Vías. |
| REFCAT14 | Texto |  | 14 | Referencia Catastral de la finca pasada, Referencia Catastral de 14 caracteres |
| GESCAL17 | Texto |  | 17 | Si emplea el sistema GESCAL de codificación de direcciones, código GESCAL de 17 dígitos; en caso contrario dejar vacío. |
| LATITUD_ETRS89_4258 | Número decimal | 0,000000 |  | Latitud en coordenadas geográficas (grado y decimal de grado) EPSG : 4258 Ejemplo : 40,463667 (se incluirán siete decimales cómo mínimo) |
| LONGITUD_ETRS89_4258 | Número decimal | 0,000000 |  | Longitud en coordenadas Geográficas (grado y decimal de grado) - EPSG : 4258 Ejemplo : -3,74922 (la longitud oeste se incluirá el signo «menos» y siete decimales cómo mínimo) |
| LATITUD_WGS84_4326 | Número decimal | 0,000000 |  | Latitud en coordenadas geográficas (grado y decimal de grado) EPSG : 4326-WGS84 Ejemplo : 40,463667 (se incluirán siete decimales cómo mínimo) |
| LONGITUD_WGS84_4326 | Número decimal | 0,000000 |  | Longitud en coordenadas Geográficas (grado y decimal de grado) - EPSG : 4326-WGS84 Ejemplo : -3,74922 (la longitud oeste se incluirá el signo «menos» y siete decimales cómo mínimo) |
| X_ETRS89_HUSO28_25828 | Número decimal | 000000,00 |  | Coordenada cartesiana X UTM EPSG:25828 (ETRS89 / UTM zone 28N). Si proporciona coordenadas geográficas dejar vacío. Ejemplo : 502966.103 (se incluirán siete dígitos cómo mínimo en la parte entera y dos en la parte decimal) |
| Y_ETRS89_HUSO28_25828 | Número decimal | 000000,00 |  | Coordenada cartesiana Y UTM EPSG:25828 (ETRS89 / UTM zone 28N). Si proporciona coordenadas geográficas dejar vacío. Ejemplo : 4775791.593 (se incluirá siete dígitos cómo mínimo en la parte entera y dos en la parte decimal) |
| X_ETRS89_HUSO29_25829 | Número decimal | 000000,00 |  | Coordenada cartesiana X UTM EPSG:25829 (ETRS89 / UTM zone 29N). Si proporciona coordenadas geográficas dejar vacío. Ejemplo : 502966.103 (se incluirán siete dígitos cómo mínimo en la parte entera y dos en la parte decimal) |
| Y_ETRS89_HUSO29_25829 | Número decimal | 000000,00 |  | Coordenada cartesiana Y UTM EPSG:25829 (ETRS89 / UTM zone 29N). Si proporciona coordenadas geográficas dejar vacío. Ejemplo : 4775791.593 (se incluirá siete dígitos cómo mínimo en la parte entera y dos en la parte decimal) |
| X_ETRS89_HUSO30_25830 | Número decimal | 000000,00 |  | Coordenada cartesiana X UTM EPSG:25830 (ETRS89 / UTM zone 30N). Si proporciona coordenadas geográficas dejar vacío. Ejemplo : 502966.103 (se incluirán siete dígitos cómo mínimo en la parte entera y dos en la parte decimal) |
| Y_ETRS89_HUSO30_25830 | Número decimal | 000000,00 |  | Coordenada cartesiana Y UTM EPSG:25830 (ETRS89 / UTM zone 30N). Si proporciona coordenadas geográficas dejar vacío. Ejemplo : 4775791.593 (se incluirá siete dígitos cómo mínimo en la parte entera y dos en la parte decimal) |
| X_ETRS89_HUSO31_25831 | Número decimal | 000000,00 |  | Coordenada cartesiana X UTM EPSG:25831 (ETRS89 / UTM zone 31N). Si proporciona coordenadas geográficas dejar vacío. Ejemplo : 502966.103 (se incluirán siete dígitos cómo mínimo en la parte entera y dos en la parte decimal) |
| Y_ETRS89_HUSO31_25831 | Número decimal | 000000,00 |  | Coordenada cartesiana Y UTMEPSG:25831 (ETRS89 / UTM zone 31N). Si proporciona coordenadas geográficas dejar vacío. Ejemplo : 4775791.593 (se incluirá siete dígitos cómo mínimo en la parte entera y dos en la parte decimal) |
| OPERADOR | Texto | XXXXXXXXX | 9 | NIF del operador (9 dígitos sin guion) |
| GRUPO DEL OPERADOR |  |  |  | MATRIZ DEL GRUPO (CIF de la compañía matriz del operador si es distinta) |
| TECNOLOGÍA | Texto |  | 33 | Según la tabla - FTTH o FTTB - En el caso de DOCSIS indicar: - DOCSIS (si es DOCSIS 1.0 or 2.0) - DOCSIS3.0 (si es DOCSIS 3.0) - DOCSIS3.1 (si es DOCSIS 3.1) - DOCSIS4 (DOCSIS 4.0) - En el caso de Inalámbrica indicar: - Inalambrico fijo |
| DL_MAX_SPEED | Número |  |  | Velocidad de descarga máxima alcanzable en la ubicación con la tecnología desplegada, en ocasiones referida como velocidad nominal. Se expresará el valor en Mbps, conforme a la tabla ‘Código de velocidad’ del anexo. IMPORTANTE: se tendrá en cuenta los enlaces que representan un cuello de botella. |
| UL_MAX_SPEED | Número |  |  | Velocidad de subida máxima alcanzable en la ubicación con la tecnología desplegada, en ocasiones referida como velocidad nominal. Se expresará el valor en Mbps, conforme a la tabla ‘Código de velocidad’ del anexo. IMPORTANTE: se tendrá en cuenta los enlaces que representan un cuello de botella. |
| DL_PEAK_SPEED | Número |  |  | Velocidad de pico de descarga esperada en la ubicación con la tecnología desplegada, durante todo el tiempo de la hora cargada (mínimo un 20% de los usuarios conectados simultáneamente). Se expresará el valor en Mbps, conforme a la tabla ‘Código de velocidad’. IMPORTANTE: estos datos deben referirse a las condiciones de hora cargada y además se tendrá en cuenta los enlaces que representan un cuello de botella. |
| UL_PEAK_SPEED | Número |  |  | Velocidad de pico de subida esperada en la ubicación con la tecnología desplegada, durante todo el tiempo de la hora cargada (mínimo un 20% de los usuarios conectados simultáneamente). Se expresará el valor en Mbps, conforme a la tabla ‘Código de velocidad’. IMPORTANTE: estos datos deben referirse a las condiciones de hora cargada y además se tendrá en cuenta los enlaces que representan un cuello de botella. |
| TIPO_SERVICIO | Texto |  |  | En los casos en los que el operador no disponga de infraestructura propia, se indicará el tipo de acceso indirecto regulado (NEBA FTTH Provincial, NEBA FTTH Local -VULA-) en las zonas reguladas o con acuerdo comercial. Indicar “ACCESO_INDIRECTO_REGULADO_FTTH PROVINCIAL”, “ACCESO_INDIRECTO_REGULADO_FTTH LOCAL” o “ACCESO_MEDIANTE_ACUERDOS_COMERCIALES”. |
| PREVISIÓN | Texto |  | 6 | Se indicará “ACTUAL” si se trata de cobertura actual o si se tratan de Previsiones se indicará el año previsto de finalización del despliegue con el formato “2XXX” |
| AYUDA_PÚBLICA | Texto |  | Máximo 4 caracteres | Indicar “NO” si la red desplegada en la ubicación no ha recibido subvención pública. En caso afirmativo indicar “AGE”, “CCAA” o “EELL”, según la convocatoria de ayudas fuese estatal, autonómica o local. |
| AP_CÓDIGO_CONV | Texto |  | 24 | En el caso que se haya recibido subvención pública para desplegar la ubicación, indicar el código de la convocatoria. En el caso de convocatoria de la AGE PEBA-NGA (Programa de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación) o UNICO Banda Ancha indicar el código del expediente según la siguiente nomenclatura: TSI-061X00-aaaa-zzzz; donde aaaa se corresponde con el año de la convocatoria y zzzz se corresponde con el número del expediente asignado por la AGE. |

Tabla 1. Campos de los ficheros ‘Cobertura_puntual.csv’

Anexo. Código INE de las provincias.

| Provincia | Código INE de la provincia | Provincia | Código INE de la provincia |
| --- | --- | --- | --- |
| Araba/Álava | 01 | Sevilla | 41 |
| Albacete | 02 | Soria | 42 |
| Alicante/Alacant | 03 | Tarragona | 43 |
| Almería | 04 | Teruel | 44 |
| Ávila | 05 | Toledo | 45 |
| Badajoz | 06 | Valencia/València | 46 |
| Balears, Illes | 07 | Valladolid | 47 |
| Barcelona | 08 | Bizkaia | 48 |
| Burgos | 09 | Zamora | 49 |
| Cáceres | 10 | Zaragoza | 50 |
| Cádiz | 11 | Ceuta | 51 |
| Castellón/Castelló | 12 | Melilla | 52 |
| Ciudad Real | 13 |  |  |
| Córdoba | 14 |  |  |
| Coruña, A | 15 |  |  |
| Cuenca | 16 |  |  |
| Girona | 17 |  |  |
| Granada | 18 |  |  |
| Guadalajara | 19 |  |  |
| Gipuzkoa | 20 |  |  |
| Huelva | 21 |  |  |
| Huesca | 22 |  |  |
| Jaén | 23 |  |  |
| León | 24 |  |  |
| Lleida | 25 |  |  |
| Rioja, La | 26 |  |  |
| Lugo | 27 |  |  |
| Madrid | 28 |  |  |
| Málaga | 29 |  |  |
| Murcia | 30 |  |  |
| Navarra | 31 |  |  |
| Ourense | 32 |  |  |
| Asturias | 33 |  |  |
| Palencia | 34 |  |  |
| Palmas, Las | 35 |  |  |
| Pontevedra | 36 |  |  |
| Salamanca | 37 |  |  |
| Santa Cruz de Tenerife | 38 |  |  |
| Cantabria | 39 |  |  |
| Segovia | 40 |  |  |

Anexo II. Código de velocidad.

| Velocidad | Código de velocidad |
| --- | --- |
| ≥10Gbit/s | 10000 |
| ≥1Gbit/s < 10 Gbit/s | 1000 |
| ≥300 Mbit/s < 1 Gbps | 300 |
| ≥100 Mbit/s < 300 Mbit/s | 100 |
| ≥ 50 Mbit/s < 100 Mbit/s | 50 |
| ≥ 30 Mbit/s < 50 Mbit/s | 30 |
| ≥ 10 Mbit/s < 30 Mbit/s | 10 |
| ≥ 2 Mbit/s < 10 Mbit/s | 2 |

Ver anexo con los códigos INE de las provincias.